Modèle de données SIRV2

Système d’Information Réseau — SENELEC

| Objet | Description du modèle de données métier SIRV2 |
| --- | --- |
| Public | Fonctionnels métier |
| Version | 1.0 — Juillet 2026 |
| Périmètre | Distribution (MT/BT) en détail ; aperçu Transport / OMVG |
| Source | Schéma cible SIRV2 (migration depuis SIR HFSQL / WebDev) |

# 1. Objet du document

Ce document décrit comment les informations métier sont organisées dans SIRV2 : interruptions, réseau, topologie SIG, postes impactés, indicateurs et rôles.

Il sert à :

partager une vision commune entre métier et technique ;

valider les concepts (départ, tronçonnement, nature, postes impactés…) ;

faciliter la reprise des données depuis l’existant HFSQL.

Ce n’est pas une documentation technique d’API ni un manuel utilisateur.

# 2. Glossaire métier

| Terme | Définition |
| --- | --- |
| Interruption | Coupure ou défaut sur le réseau, enregistrée avec un numéro, des dates, une nature et un rattachement géographique / réseau |
| Direction | Domaine de l’interruption : distribution (MT/BT), transport (HTB) ou OMVG |
| Poste source | Poste de transformation HTB/MT — point d’injection des départs MT |
| Feeder (départ) | Départ MT depuis un poste source |
| Sous-feeder | Subdivision d’un départ MT |
| Poste | Poste de transformation MT/BT (clients raccordés) |
| Tronçon (référentiel) | Section de ligne du référentiel historique HFSQL Troncon — peu utiliséé en opérationnel (~80 lignes) |
| Tronçon SIG | Segment de ligne issu de la topologie SIG (Troncon_SIG) — référence pour le tronçonnement |
| Nœud SIG | Point de la topologie (poste, piquage…) — amont / aval d’un tronçon SIG |
| Nature | Classification du défaut : permanent, semi-permanent, fugitif, délestage, coupure travaux… |
| Cause / Siège / Signalisation | Référentiels de caractérisation de l’incident |
| Localisation | Texte libre décrivant le lieu (souvent héritage de NomTroncon HFSQL) |
| Workflow opérationnel | Suivi des étapes terrain : déclenchement, interpellation PDM, tronçonnement, localisation, réparation, remise, clients |
| Poste impacté | Poste MT/BT touché par l’interruption, avec nombre de clients concernés |
| END | Énergie Non Distribuée (MWh) |
| SAIFI / SAIDI | Indicateurs de fréquence et durée moyenne d’interruption par client |
| BCC | Bureau de Conduite Central — saisie distribution sur son périmètre |
| BRC | Bureau Régional de Conduite — lecture / suivi régional |
| ADMIN_SCR | Administration SCR — validation distribution nationale |
| ADMIN_SAQS | SAQS — lecture nationale et validation indicateurs / rapports |

# 3. Vue d’ensemble des domaines

[Diagramme : flowchart LR — ouvrir le .md pour le schéma graphique]

| Domaine | Rôle métier |
| --- | --- |
| Organisation | Régions, délégations, agences, services — périmètre de responsabilité |
| Réseau MT | Postes sources, départs, sous-feeders, postes clients |
| Topologie SIG | Tronçons et nœuds pour localiser le défaut sur le réseau |
| Référentiels | Natures, causes, sièges, signalisations |
| Interruptions | Fiche centrale de l’incident |
| Workflow | Chronologie opérationnelle et tronçonnement SIG |
| Postes impactés | Clients touchés (base SAIFI/SAIDI) |
| Indicateurs | END, SAIFI, SAIDI, base clients mensuelle |

# 4. Organisation géographique

[Diagramme : erDiagram — ouvrir le .md pour le schéma graphique]

| Entité | Description métier | Attributs clés |
| --- | --- | --- |
| Région | Découpage régional SENELEC | Code, libellé |
| Délégation | Sous-ensemble d’une région | Code, libellé, région |
| Agence | Agence opérationnelle | Code, libellé, délégation |
| Service | Unité de gestion (ex. SDDV, service régional) | Code, libellé, agence, région |

Les rôles BCC / BRC s’appuient sur ce découpage pour limiter la lecture et la saisie au bon périmètre.

# 5. Réseau distribution (MT/BT)

[Diagramme : erDiagram — ouvrir le .md pour le schéma graphique]

| Entité | Description métier | Attributs clés |
| --- | --- | --- |
| Poste source | Injection HTB → MT | Code, libellé, région, puissance (MVA) |
| Feeder (départ) | Départ MT | Code, libellé, tension (kV), poste source, service |
| Sous-feeder | Subdivision du départ | Code, libellé, feeder |
| Poste | Poste MT/BT (clients) | Code, libellé, puissance (kVA), nombre de clients, feeder |
| Tronçon | Section référentiel historique | Code, libellé, longueur, feeder |

Point d’attention métier : le référentiel Troncon (table HFSQL Troncon) est très incomplet. Pour le tronçonnement opérationnel, SIRV2 s’appuie sur la topologie SIG (chapitre suivant).

Cascade de saisie d’une interruption distribution :

Région → Poste source → Feeder → Sous-feeder (optionnel)

# 6. Topologie SIG (tronçonnement)

Source : tables HFSQL `Troncon_SIG` et `Noeud_SIG` (serveur srv-hfsql), importées dans SIRV2.

[Diagramme : erDiagram — ouvrir le .md pour le schéma graphique]

| Entité | Description métier | Attributs clés |
| --- | --- | --- |
| Tronçon SIG | Segment de ligne entre deux nœuds | Nom du tronçon, feeder, nœud amont, nœud aval, tension, longueur |
| Nœud SIG | Point du réseau (poste, piquage…) | Nom, feeder, catégorie, coordonnées |

## Règle métier — tronçonnement

1. L’opérateur sélectionne un tronçon SIG lié au feeder de l’interruption.

2. Les nœuds amont et aval sont renseignés automatiquement (ou ajustés).

3. À partir du tronçon SIG, on peut proposer les postes impactés sur la chaîne aval.

Dans l’existant HFSQL, le champ NomTroncon de l’interruption est souvent un texte libre (ex. POSTE A - SECTION B), sans lien systématique vers ID_Troncon_SIG. SIRV2 conserve ce texte en localisation et privilégie le lien explicite vers le tronçon SIG pour les nouvelles saisies.

# 7. Référentiels de caractérisation

| Entité | Usage | Particularité |
| --- | --- | --- |
| Nature | Type de défaut / événement | Permanent, semi-permanent, fugitif, délestage, coupure… |
| Cause | Cause technique ou organisationnelle | Filtrable distribution / transport / commun |
| Siège | Localisation typologique du défaut | Idem |
| Signalisation | Mode de détection / signalisation | Idem |
| Type END | Classification pour l’énergie non distribuée | Référentiel END |

Exemples de natures (alignement FIS / tableau de bord) :

| Code | Libellé |
| --- | --- |
| PERMANENT | Défaut permanent |
| SEMI_PERM | Défaut semi-permanent |
| FUGITIF | Défaut fugitif |
| DELESTAGE | Délestage incident HTA |
| COUPURE | Coupure travaux |

# 8. Interruption (cœur métier)

Une seule fiche Interruption couvre distribution, transport et OMVG. Le champ direction précise le domaine ; des détails spécifiques complètent la fiche.

[Diagramme : erDiagram — ouvrir le .md pour le schéma graphique]

## 8.1 Attributs principaux de l’interruption

| Attribut métier | Description |
| --- | --- |
| Numéro d’interruption | Identifiant métier (numérique) |
| Direction | distribution / transport / OMVG |
| Statut | en cours → clôturée → validée → archivée |
| Date / heure d’apparition | Début de l’événement |
| Date / heure de remise | Fin (calcul de la durée) |
| Durée (minutes) | Calculée à la clôture |
| Service | Unité de gestion |
| Poste source / Feeder / Sous-feeder | Rattachement réseau |
| Nature, Cause, Siège, Signalisation | Caractérisation |
| Force majeure / Fugitif | Flags métier |
| Clients touchés / Puissance coupée | Impact agrégé |
| Localisation | Texte libre (héritage NomTroncon) |
| Observations | Commentaire libre |

## 8.2 Complément distribution

| Attribut | Description |
| --- | --- |
| Tension (kV) | Niveau de tension |
| Clients MT / BT | Ventilation clients |
| END (MWh) | Énergie non distribuée (miroir rapport) |
| Programmée | Incident vs coupure programmée / délestage |
| Extension BT | Défaut BT secondaire lié au MT |

## 8.3 Complément transport (aperçu)

Équipement HTB, source transport, puissance de transit, énergie non fournie — hors détail de ce document.

# 9. Workflow opérationnel (7 étapes)

Une interruption distribution possède une fiche workflow (une ligne) regroupant les dates et le tronçonnement.

[Diagramme : flowchart LR — ouvrir le .md pour le schéma graphique]

| Étape | Contenu métier |
| --- | --- |
| Déclenchement | Début / fin, durée |
| Interpellation PDM | Appel et arrivée PDM |
| Tronçonnement | Début / fin, tronçon SIG, nœuds amont / aval |
| Localisation | Début / fin de la localisation terrain |
| Réparation | Début / fin travaux |
| Remise | Début / fin remise sous tension |
| Clients | Nombre de postes et clients impactés (depuis les postes impactés) |

Champs transverses : responsable (matricule), observations workflow.

Important : l’étape Clients n’est pas saisie librement — elle agrège les postes impactés liés à l’interruption.

# 10. Postes impactés

[Diagramme : erDiagram — ouvrir le .md pour le schéma graphique]

| Entité | Description | Attributs clés |
| --- | --- | --- |
| Poste impacté | Lien interruption ↔ poste | Poste, nombre de clients touchés |

Ces données alimentent :

l’onglet Clients du workflow ;

les calculs SAIFI / SAIDI (sommes de clients et durées).

Origine fréquente en migration : table PosteInterruption de la base Indicateurs Transport Distribution (ITD).

# 11. Indicateurs (aperçu)

| Entité | Description métier |
| --- | --- |
| END (energie_nd) | Énergie non distribuée par interruption (MWh), liée à la puissance coupée et à la durée |
| SAIFI / SAIDI | Indicateurs mensuels par service |
| Nombre de clients / mois | Base clients de référence (dénominateur SAIFI/SAIDI) |

Formules de principe (à confirmer / pondérer avec SAQS – CRSE) :

END ≈ Puissance coupée (MW) × Durée (h)

SAIFI ≈ Σ(clients interrompus) / clients Total

SAIDI ≈ Σ(clients × durée) / clients Total

Les exclusions (force majeure, etc.) et pondérations réglementaires restent à valider métier.

# 12. Rôles et périmètres (vue métier)

| Rôle | Peut créer / modifier | Périmètre de lecture | Peut valider |
| --- | --- | --- | --- |
| BCC | Interruptions distribution | Son périmètre (région / service) | Non |
| BRC | Suivi / contribution selon règles | Sa région | Non |
| DISPATCHER | Interruptions transport | Transport | Non |
| ADMIN_SCR | Distribution nationale | Distribution (pas transport) | Oui (distribution) |
| ADMIN_DISPATCHING | Transport national | Transport | Oui (transport) |
| ADMIN_SAQS | Lecture | Tout | Oui (indicateurs / rapports) |
| SUPERVISEUR | Selon scope | Son service | Oui (son service) |

# 13. Cycle de vie d’une interruption

[Diagramme : stateDiagram-v2 — ouvrir le .md pour le schéma graphique]

| Statut | Signification métier | Qui agit typiquement |
| --- | --- | --- |
| en_cours | Incident ouvert ; saisie et workflow modifiables | BCC (distribution) |
| cloture | Remise effectuée ; durée connue | BCC / clôture |
| valide | Contrôlée / validée | ADMIN_SCR, SUPERVISEUR, SAQS selon cas |
| archive | Conservée pour historique / reporting | Administration |

Tant que le statut est en_cours, le workflow opérationnel (dont le tronçonnement SIG) reste éditable.

# 14. Correspondance HFSQL → SIRV2

| Source HFSQL / ITD | Entité SIRV2 | Commentaire métier |
| --- | --- | --- |
| Interruptions | interruptions + interruptions_distribution | Fiche unifiée |
| Interruptions.NomTroncon | localisation | Texte libre — pas toujours un ID SIG |
| Interruptions.ID_Troncon_SIG | workflow.troncon_sig_id | Rarement renseigné en legacy |
| Troncon_SIG | troncons_sig | Base du tronçonnement |
| Noeud_SIG | noeuds_sig | Nœuds amont / aval |
| Troncon | troncons | Référentiel limité (~80 lignes) |
| Feeders / PostesSources / Postes | feeders / postes_sources / postes | Réseau distribution |
| SousFeeders | sous_feeders | Souvent à compléter |
| Natures, Causes, Sieges, Signalisations | référentiels homonymes | Unifiés distribution + transport |
| PosteInterruption (ITD) | poste_interruptions | Clients / postes touchés |
| Dates workflow (début tronçonnement, réparation…) | interruption_workflow_steps | 7 étapes opérationnelles |

# 15. Schéma de synthèse — interruption distribution

[Diagramme : flowchart TB — ouvrir le .md pour le schéma graphique]

# Annexe A — Liste des tables techniques (référence)

| Table SQL | Domaine |
| --- | --- |
| regions, delegations, agences, services | Organisation |
| postes_sources, feeders, sous_feeders, postes, troncons | Réseau distribution |
| equipements_transport, sources_transport, postes_lignes | Réseau transport |
| troncons_sig, noeuds_sig | Topologie SIG |
| causes, sieges, signalisations, natures, types_end | Référentiels |
| interruptions | Fiche centrale |
| interruptions_distribution | Détail MT/BT |
| interruptions_transport | Détail HTB |
| interruption_workflow_steps | Workflow 7 étapes |
| poste_interruptions | Postes / clients impactés |
| energie_nd, saifi_saidi, nombre_client_mois | Indicateurs |
| utilisateurs, roles, permissions, user_roles | Accès / rôles |
| napt, consignations | NAPT |
| destinataires, sms_envoyes, email_envoyes | Notifications |
| rapports_generes | Rapports |
| audit_log | Traçabilité |

# Annexe B — Points à valider avec le métier

1. Pondérations END / SAIFI / SAIDI (règles CRSE) — formules exactes à confirmer par SAQS.

2. Format des rapports réglementaires — à fournir par l’équipe SAQS.

3. Complétude sous-feeders — table HFSQL souvent vide ; bootstrap provisoire possible.

4. Qualité du lien interruption ↔ Troncon_SIG — en legacy, NomTroncon texte ≠ ID SIG systématique.

Document généré pour partage fonctionnel — SIRV2 / SENELEC — Juillet 2026

Document SIRV2 / SENELEC — export Word depuis docs/MODELE_DONNEES_SIRV2.md